MochiES

Plan Técnico Completo del Proyecto

Análisis · Módulos · Orden de programación · Hardware

Juan Nuñez  ·  github.com/JuanNunez/MochiES

# 1. Visión del Proyecto

MochiES es un asistente físico inteligente basado en ESP32, programado en C# con .NET nanoFramework. Se conecta al celular Android por BLE y funciona como centro de notificaciones, reloj, clima y consultas con IA integrada. El display muestra animaciones o texto según el modelo de pantalla conectado.

Lo que Juan quiere construir (extraído de la conversación) • Asistente físico de escritorio conectado al celular Android por BLE • Muestra en el display: notificaciones, nombre de canción, hora, clima • IA integrada liviana para responder preguntas (GPT/Qwen) • TTS (Text-to-Speech) para que el asistente hable las respuestas • Micrófono para recibir preguntas por voz (INMP441 vía Whisper API) • Display adaptable: GIF animado (OLED) o texto/custom chars (LCD) • Joystick del kit para navegar entre modos sin usar el celular • Versiones futuras: movilidad con ruedas, patrón de patrulla • Foco actual: hacer funcionar y testear en la protoboard

# 2. XiaoZhi vs MochiES — Análisis Completo

Análisis de cada feature de XiaoZhi, si ya lo tiene MochiES, si es factible en nanoFramework y cómo implementarlo.

| Feature | XiaoZhi | MochiES | nanoFW | Implementación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WiFi | ✅ | ❌ | ✅ | NuGet: nanoFramework.System.Net + Windows.Devices.WiFi |
| HTTP Client (API calls) | ✅ | ❌ | ✅ | NuGet: System.Net.Http — POST/GET a cualquier API |
| SNTP (hora internet) | ✅ | ❌ | ✅ | NuGet: nanoFramework.Networking.Sntp |
| BLE — recibir notificaciones Android | ✅ | ❌ | ✅ | NuGet: nanoFramework.Device.Bluetooth (Nordic SPP) |
| Mostrar texto en LCD | ✅ | ✅ | ✅ | Ya implementado en Lcd1602Driver.cs |
| Mostrar GIF en OLED | ✅ | ✅ | ✅ | Ya implementado en Ssd1306Driver.cs |
| ASR offline (reconocimiento de voz) | ✅ | ❌ | ❌ | Usa ESP-SR — librería nativa C. No disponible en nanoFW |
| Wake word offline | ✅ | ❌ | ❌ | Usa ESP-SR — librería nativa C. No disponible en nanoFW |
| ASR via API (Whisper) | ✅ | ❌ | ✅ | HTTP POST de audio WAV a OpenAI Whisper API |
| Grabar audio (micrófono I2S) | ✅ | ❌ | ✅ | System.Device.I2s — sample oficial existe en nanoFW |
| Reproducir audio (speaker I2S) | ✅ | ❌ | ✅ | System.Device.I2s — sample oficial existe en nanoFW |
| Llamar API de IA (GPT/Qwen) | ✅ | ❌ | ✅ | HTTP POST con JSON — totalmente factible |
| TTS via API | ✅ | ❌ | ✅ | HTTP POST a OpenAI TTS o Google TTS → audio WAV → I2S |
| Speaker recognition | ✅ | ❌ | ❌ | 3D-Speaker — modelo ML nativo, demasiado pesado |
| MQTT / WebSocket | ✅ | ❌ | ✅ | NuGets disponibles en nanoFramework |
| Nombre canción en reproducción | ✅ | ❌ | ✅ | Via BLE desde app Android |
| Mostrar hora en display | ✅ | ❌ | ✅ | SNTP → DateTime → display |
| Mostrar clima | ✅ | ❌ | ✅ | HTTP GET a OpenWeatherMap (gratis 1000 calls/día) |
| Control por joystick | ❌ | ❌ | ✅ | ADC + GPIO ya disponibles — componente en el kit |
| Control por IR | ❌ | ❌ | ✅ | nanoFramework.Hardware.Esp32.Rmt — componente en kit |
| Movilidad con ruedas | ❌ | ❌ | ✅ | PWM + motor driver ULN2003 — componente en kit |
| Driver LCD1602 | ❌ | ✅ | ✅ | Ya implementado en MochiES |
| Configurador con flasheo desde PC | ❌ | ✅ | ✅ | FormFlasher.cs — ya implementado |
| Conversor GIF a byte arrays | ❌ | ✅ | ✅ | GifConverter — ya implementado |
| IDisplayDriver portable | ❌ | ✅ | ✅ | Ya implementado |

# 3. Módulos a Programar — Detalle Técnico

Cada módulo es un archivo .cs independiente en MochiES_Firmware. Se programan en orden, uno por uno, y se testean en la protoboard antes de avanzar al siguiente.

M1 — WiFi + Hora 📋 Pendiente — programar primero Conectar el ESP32 a la red WiFi del hogar y sincronizar la hora por SNTP. Una vez que funciona, la hora se muestra en el LCD. NuGets: nanoFramework.System.Net, Windows.Devices.WiFi, nanoFramework.Networking.Sntp Hardware: Solo el ESP32 y LCD1602 que ya tenés. Sin hardware nuevo. Archivos: WifiManager.cs — conecta y espera IP + RelojManager.cs — sincroniza SNTP y expone DateTime Test de éxito: Mostrar hora actual en fila 0 del LCD. Si cambia cada segundo, funciona.

// WifiManager.cs

WirelessAP.Disable();

Wireless80211.Configure("tu_ssid", "tu_password", ...);

WaitIP(); // esperar hasta tener IP asignada

// RelojManager.cs

Sntp.Server1 = "pool.ntp.org";

Sntp.Start();

DateTime hora = DateTime.UtcNow.AddHours(-3); // Argentina UTC-3

_display.MostrarTexto(0, 0, hora.ToString("HH:mm:ss"));

M2 — Clima (OpenWeatherMap) 📋 Pendiente — después de M1 Con WiFi funcionando, hacer un HTTP GET a la API gratuita de OpenWeatherMap para obtener temperatura y condición. Se muestra en fila 1 del LCD. NuGets: System.Net.Http, nanoFramework.Json Hardware: Sin hardware nuevo. Requiere M1 funcionando. Archivos: ClimaManager.cs — hace GET cada 10 min y parsea JSON Test de éxito: Fila 0: hora. Fila 1: temperatura de Buenos Aires. Actualiza cada 10 minutos.

// GET a: api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=BuenosAires,AR&appid=TU_KEY&units=metric

HttpClient client = new HttpClient();

HttpResponseMessage resp = client.Get("http://api.openweathermap.org/...");

string json = resp.Content.ReadAsString();

// Parseo manual: buscar "temp": en el string

int idx = json.IndexOf("\"temp\":");

string temp = json.Substring(idx + 7, 5).Trim();

_display.MostrarTexto(0, 1, temp + "C Buenos Aires");

M3 — BLE — Notificaciones Android 📋 Pendiente — después de M1 El ESP32 se anuncia como servidor BLE. La app Android (MochiES App o Bluetooth Terminal) se conecta y envía texto. El ESP32 muestra ese texto en el LCD. Esto habilita notificaciones, nombre de canción, y cualquier dato del celular. NuGets: nanoFramework.Device.Bluetooth Hardware: Sin hardware nuevo. IMPORTANTE: necesita firmware con BLE habilitado (ESP32_BLE_REV3 o ESP32_WROVER_KIT_BLE). Archivos: BleManager.cs — servidor BLE Nordic SPP, recibe strings del celular Test de éxito: Abrir app Bluetooth Terminal en Android, conectarse al ESP32, enviar "Hola". Debe aparecer en el LCD.

// BleManager.cs — Nordic SPP (Serial Protocol Profile)

NordicSpp spp = new NordicSpp();

spp.DeviceName = "MochiES";

spp.ReceivedData += (sender, data) => {

string msg = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(data);

_display.MostrarTexto(0, 1, msg.Substring(0, Math.Min(msg.Length, 16)));

_display.Mostrar();

};

spp.Start(); // empieza a anunciarse — Android puede encontrarlo

M4 — IA por texto (GPT/Qwen) 📋 Pendiente — después de M2 y M3 Con WiFi y BLE funcionando: el usuario envía una pregunta por BLE desde el celular. El ESP32 hace un HTTP POST a una API de IA (Qwen gratis, o GPT-4o-mini ~$0.001/query). La respuesta se muestra en el LCD con scroll si es larga. NuGets: System.Net.Http Hardware: Sin hardware nuevo. API key de Qwen (gratis) o OpenAI. Archivos: IaManager.cs — POST a API de IA, parsea respuesta JSON, devuelve string Test de éxito: Enviar "Qué hora es?" por BLE. El LCD muestra la respuesta de la IA.

// IaManager.cs — POST a Qwen API (gratis con registro)

string body = "{\"model\":\"qwen-turbo\",\"messages\":[{",

+ "\"role\":\"user\",\"content\":\"" + pregunta + "\"}]}";

HttpClient client = new HttpClient();

client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", "Bearer TU_KEY");

HttpContent content = new StringContent(body, "application/json");

HttpResponseMessage resp = client.Post("https://dashscope.aliyuncs.com/...", content);

// Parsear respuesta y mostrar en display con scroll

M5 — Voz — Micrófono INMP441 + Whisper 📋 Pendiente — requiere hardware nuevo Con el micrófono INMP441 conectado por I2S: el usuario presiona un botón, el ESP32 graba 5 segundos de audio, lo envía a OpenAI Whisper API por HTTP, recibe el texto transcripto, y lo procesa como si lo hubiera enviado por BLE (va a M4). NuGets: System.Device.I2s (parte de nanoFramework.Hardware.Esp32) Hardware: INMP441 (~$3 USD) — micrófono I2S digital. Conexión: SCK=GPIO14, WS=GPIO15, SD=GPIO32. Archivos: MicManager.cs — graba N segundos de audio I2S como WAV en memoria + WhisperManager.cs — HTTP POST multipart/form-data a OpenAI Whisper Test de éxito: Presionar botón, hablar "hola qué hora es", soltar. El LCD muestra la transcripción y luego la respuesta de IA.

// MicManager.cs — grabar 5 segundos

I2sDevice i2s = I2sDevice.Create(new I2sConnectionSettings(0)

{ SampleRate = 16000, BitsPerSample = 16, Mode = I2sMode.Master });

byte[] audioBuffer = new byte[16000 * 2 * 5]; // 5 seg, 16kHz, 16bit

i2s.Read(audioBuffer);

// WhisperManager.cs — enviar a Whisper

// HTTP POST multipart/form-data con el WAV

// Respuesta: { "text": "hola qué hora es" }

// Pasar el texto a IaManager para procesar

M6 — TTS — Respuesta por voz 📋 Pendiente — requiere hardware nuevo Con el speaker y amplificador MAX98357A: después de obtener la respuesta de la IA (M4), hacer un HTTP POST a una API de TTS (OpenAI TTS, Google TTS, o ElevenLabs) para obtener el audio WAV de la respuesta, y reproducirlo por el speaker. NuGets: System.Device.I2s Hardware: MAX98357A (~$3 USD) + Speaker 35mm 4Ω (ya tenés). Conexión MAX98357A: BCLK=GPIO26, LRC=GPIO25, DIN=GPIO22. Archivos: SpeakerManager.cs — reproduce bytes WAV por I2S + TtsManager.cs — POST a API TTS, recibe WAV, pasa a SpeakerManager Test de éxito: La respuesta de la IA se escucha por el speaker además de mostrarse en el LCD.

// TtsManager.cs — POST a OpenAI TTS

// Body: {"model":"tts-1","input":"Hola, son las 10:30","voice":"nova"}

// Respuesta: audio/mpeg (MP3) → convertir o usar WAV con Google TTS

// SpeakerManager.cs — reproducir WAV por I2S

I2sDevice speaker = I2sDevice.Create(new I2sConnectionSettings(1)

{ SampleRate = 22050, BitsPerSample = 16, Mode = I2sMode.Master });

speaker.Write(audioBytes); // bytes del WAV

M7 — Joystick — Navegación de menú 📋 Pendiente — componente en el kit El joystick del kit (analógico X/Y + botón digital) permite navegar entre modos del asistente: Reloj, Clima, IA, Notificaciones. Sin necesidad de celular para cambiar de pantalla. NuGets: (ninguno extra — usa ADC y GPIO ya disponibles) Hardware: Módulo Joystick del kit. VCC=3.3V, GND, X=ADC GPIO34, Y=ADC GPIO35, SW=GPIO33. Archivos: BotonesManager.cs — lee 3 botones con pull-up y dispara eventos de navegación + MenuManager.cs — gestiona el modo activo del asistente Test de éxito: Mover joystick arriba/abajo cambia entre pantallas. Pulsar botón selecciona.

// JoystickManager.cs

AdcController adc = new AdcController();

AdcChannel joyX = adc.OpenChannel(34);

AdcChannel joyY = adc.OpenChannel(35);

GpioPin joyBtn = new GpioController().OpenPin(33, PinMode.InputPullUp);

int x = joyX.ReadValue(); // 0-4095

int y = joyY.ReadValue();

if (x < 1000) MenuManager.Anterior();

if (x > 3000) MenuManager.Siguiente();

M8 — Movilidad con ruedas (futuro) 📋 Fase 6 — largo plazo Versión del asistente con ruedas. Usa el motor paso a paso 28BYJ-48 + driver ULN2003 del kit para movimiento. Patrón de patrulla autónomo o control por BLE/IR desde el celular. NuGets: (GPIO directo — sin NuGet extra) Hardware: Motor 28BYJ-48 + Driver ULN2003 del kit. 4 pines GPIO de control. Archivos: MotorManager.cs — controla el paso a paso con secuencia de 4 fases Test de éxito: El asistente se mueve en una dirección y vuelve al punto de inicio.

// MotorManager.cs — motor paso a paso 28BYJ-48

// Secuencia: pines IN1-IN4 del ULN2003

// Paso completo: 2048 pasos = 1 revolución

// Control: SetStep(1), SetStep(2), SetStep(3), SetStep(4)

# 4. Orden de Programación

Primero programar todo en C#, luego ensamblar en la protoboard y testear parte por parte. Esta es la secuencia exacta.

| # | Archivo | Qué hace | Hardware necesario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WifiManager.cs | Conectar WiFi, esperar IP | Solo ESP32 + LCD1602 en protoboard |
| 2 | RelojManager.cs | SNTP → DateTime → mostrar en LCD fila 0 | Idem |
| 3 | ClimaManager.cs | HTTP GET OpenWeatherMap → temperatura en LCD fila 1 | Idem + API key gratis |
| 4 | BleManager.cs | Servidor BLE Nordic SPP → recibe texto del celular | Idem + app Bluetooth Terminal Android |
| 5 | IaManager.cs | HTTP POST Qwen → respuesta en LCD | Idem + API key Qwen (gratis) |
| 6 | ScrollManager.cs | Scroll horizontal de texto largo en LCD | Idem |
| 7 | MenuManager.cs + JoystickManager.cs | Navegación entre modos con joystick del kit | Agregar joystick a la protoboard |
| 8 | MicManager.cs | Grabar audio I2S (espera llegada INMP441) | Agregar INMP441 (~$3) |
| 9 | WhisperManager.cs | HTTP POST WAV a Whisper → transcripción | Idem |
| 10 | SpeakerManager.cs + TtsManager.cs | TTS → audio WAV → speaker I2S | Agregar MAX98357A (~$3) + speaker (ya tenés) |
| 11 | MotorManager.cs | Motor paso a paso — ruedas (futuro) | Motor 28BYJ-48 + ULN2003 del kit |

# 5. NuGets del Firmware

| NuGet | Estado | Para qué |
| --- | --- | --- |
| nanoFramework.Hardware.Esp32 | Ya instalado | GPIO, ADC, PWM, I2S, config de pines |
| nanoFramework.Device.I2c | Ya instalado | Comunicación con LCD1602 y SSD1306 |
| Windows.Devices.WiFi | Agregar | Conexión a red WiFi |
| nanoFramework.System.Net | Agregar | TCP/IP, sockets, DNS |
| System.Net.Http | Agregar | HTTP GET / POST a APIs externas |
| nanoFramework.Networking.Sntp | Agregar | Sincronización de hora por internet |
| nanoFramework.Device.Bluetooth | Agregar | BLE — recibir datos del celular Android |
| nanoFramework.Json | Agregar | Parsear respuestas JSON de las APIs |
| System.Device.I2s | Parte del firmware BLE | Grabar micrófono y reproducir audio |

# 6. Hardware — Qué Tenés y Qué Comprar

| Componente | Estado | Para qué módulo |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S NodeMcu 38 pines | ✅ Tenés | Todo el firmware |
| LCD1602 con módulo I2C | ✅ Tenés | Display activo — M1 a M7 |
| Protoboard 830 puntos | ✅ Tenés | Prototipado de todos los módulos |
| Joystick del kit | ✅ Tenés | M7 — Navegación de menú |
| Motor 28BYJ-48 + ULN2003 | ✅ Tenés | M8 — Movilidad con ruedas (futuro) |
| Buzzer activo del kit | ✅ Tenés | Alertas de notificaciones simples |
| Speaker 35mm 4Ω (ya tenés) | ✅ Tenés | M6 — TTS (necesita MAX98357A) |
| SSD1306 OLED 128x64 | 📋 Futuro | Display gráfico con GIFs animados |
| INMP441 — micrófono I2S | 🛒 Comprar ~$3 | M5 — Reconocimiento de voz via Whisper |
| MAX98357A — amplificador I2S | 🛒 Comprar ~$3 | M6 — Reproducción de audio TTS |

# 7. Flujo Completo del Asistente (versión final)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ENTRADA │

│ · Botón físico → graba 5 seg de micrófono INMP441 (I2S) │

│ · App Android → envía texto por BLE (notificaciones, canción) │

│ · Joystick → cambia entre modos (reloj, clima, IA, notif) │

└──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────────────▼──────────────────────────────────────┐

│ PROCESAMIENTO (ESP32 + nanoFramework C#) │

│ │

│ Audio → WhisperManager → texto │

│ Texto → IaManager (Qwen/GPT) → respuesta │

│ BLE → BleManager → comando/notificación │

│ Timer → RelojManager → hora actual │

│ Timer → ClimaManager → temperatura (cada 10 min) │

└──────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┘

│ │

┌──────────────▼────────────┐ ┌───────────▼──────────────────────────┐

│ DISPLAY │ │ AUDIO │

│ LCD1602: texto/chars │ │ TtsManager → SpeakerManager │

│ SSD1306: GIF animado │ │ MAX98357A → Speaker 35mm 4Ω │

└───────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────┘

# 8. APIs Externas — Costos y Keys

| API | Para qué | Costo | Obtener key |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenWeatherMap | Clima actual | Gratis 1000/día | openweathermap.org/api → Free tier |
| Qwen (Alibaba) | IA — respuestas | Gratis con registro | dashscope.aliyuncs.com → registro gratuito |
| OpenAI Whisper | Transcripción de voz | $0.006/min | platform.openai.com → API keys |
| OpenAI TTS | Audio de respuesta | $0.015/1000 chars | platform.openai.com → misma key |
| SNTP (pool.ntp.org) | Sincronizar hora | Gratis — siempre | Sin registro — dirección pública |

Alternativa 100% gratuita para IA Si no querés gastar en OpenAI, Qwen (Alibaba) tiene un tier gratuito generoso. Para TTS sin costo: Google Cloud TTS tiene 1 millón de caracteres gratis por mes. Para Whisper sin costo: usar el modelo Whisper corriendo localmente en tu PC como servidor. → El ESP32 envía el audio a tu PC por HTTP, la PC transcribe con Whisper local y devuelve texto.

# 9. Estructura Final de Archivos en MochiES_Firmware

MochiES_Firmware/

├── Program.cs ← Loop principal + menú de modos

├── Drivers/

│ ├── IDisplayDriver.cs ← Interfaz común (ya implementado)

│ ├── Lcd1602Driver.cs ← Driver LCD (ya implementado)

│ └── Ssd1306Driver.cs ← Driver OLED (ya implementado)

├── AnimacionesMochi.cs ← Frames OLED (ya implementado)

├── AnimacionesLcd.cs ← Custom chars LCD (ya implementado)

│

├── Conectividad/

│ ├── WifiManager.cs ← M1: conexión WiFi

│ └── BleManager.cs ← M3: servidor BLE Nordic SPP

│

├── Servicios/

│ ├── RelojManager.cs ← M1: SNTP + DateTime

│ ├── ClimaManager.cs ← M2: OpenWeatherMap API

│ ├── IaManager.cs ← M4: Qwen/GPT API

│ ├── WhisperManager.cs ← M5: OpenAI Whisper

│ └── TtsManager.cs ← M6: Text-to-Speech API

│

├── Audio/

│ ├── MicManager.cs ← M5: grabar micrófono I2S

│ └── SpeakerManager.cs ← M6: reproducir audio I2S

│

├── UI/

│ ├── MenuManager.cs ← M7: gestión de modos/pantallas

│ ├── ScrollManager.cs ← scroll de texto largo en LCD

│ └── JoystickManager.cs ← M7: leer joystick del kit

│

└── Motor/

└── MotorManager.cs ← M8: motor paso a paso (futuro)

MochiES — github.com/JuanNunez/MochiES