MochiES

Firmware ESP32 con Pantalla I2C

.NET nanoFramework  ·  C# 7.3  ·  Visual Studio 2022

Juan Zetterman  ·  github.com/Juanzett/MochiES

# 1. Descripción del Proyecto

MochiES es un sistema modular y escalable para controlar pantallas I2C desde un ESP32 usando .NET nanoFramework. Está escrito completamente en C# y se programa desde Visual Studio 2022, sin necesidad de Arduino ni C/C++.

El proyecto nació como un clon open source del Dasai Mochi — una carita animada popular en YouTube — adaptado para programarse con las herramientas y el lenguaje que ya conocés como desarrollador .NET.

## 1.1 Características principales

- Soporte multi-display: LCD1602 (texto 16×2) y SSD1306 OLED (gráficos 128×64)

- Intercambiable: cambiar de pantalla con dos líneas de código

- Interfaz IDisplayDriver — agregar nuevos displays sin modificar el programa principal

- Driver SSD1306 propio — escrito directo sobre I2C, sin dependencias externas

- Herramienta GifConverter — convierte GIFs animados a byte arrays C# para el firmware

- Herramienta Configurador — flashea nanoFramework y el firmware desde una app WinForms

- Compatible con C# 7.3 — funciona con .NET nanoFramework sin restricciones de versión

- Kit Hemmel TEK-002 compatible — 30+ componentes para expandir el proyecto

# 2. Arquitectura del Proyecto

## 2.1 Visión general — 3 capas

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ CAPA DE CONFIGURACIÓN (PC) │

│ │

│ MochiES_Configurador (WinForms) App Móvil (futuro — BLE) │

│ · Flashear nanoFramework · Mismas funciones │

│ · Flashear firmware MochiES · Android / iOS │

│ · Seleccionar display y pines · Conexión vía BLE o WiFi │

│ · Monitor serial en tiempo real │

└─────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│ USB / Serial

┌─────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐

│ CAPA DE CONVERSIÓN (PC) │

│ MochiES_GifConverter: GIF animado → byte[] C# → AnimacionesMochi│

└─────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│ Copia/Pega código

┌─────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐

│ FIRMWARE (ESP32 + .NET nanoFramework) │

│ │

│ Program.cs ──► IDisplayDriver (interfaz) │

│ ├── Lcd1602Driver (texto + custom chars) │

│ └── Ssd1306Driver (gráficos 128×64) │

│ │ │

│ I2C Bus (GPIO21=SCL, GPIO20=SDA) │

└─────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│

┌─────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐

│ HARDWARE │

│ LCD1602 + PCF8574 (0x27) SSD1306 OLED (0x3C) │

│ Texto 16×2 caracteres Gráficos 128×64 pixels │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 Selección de display — cómo funciona

La selección del display se hace mediante un enum estático en Program.cs. Es importante usar static readonly y NO const para evitar el warning CS0162 (código inalcanzable):

// ✅ CORRECTO — static readonly, evaluado en runtime

static readonly DisplayTarget DISPLAY_TARGET = DisplayTarget.Lcd1602;

static readonly int DISPLAY_ADDRESS = 0x27;

// ❌ INCORRECTO — const, genera warning CS0162

const bool USAR_OLED = false;

const string DISPLAY_TARGET = "LCD1602";

## 2.3 Patrones de diseño aplicados

| Patrón | Dónde se usa | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Strategy | IDisplayDriver + drivers | Cambiar display sin tocar el código cliente |
| Factory | Program.cs — if DISPLAY_TARGET | Lógica de creación centralizada |
| Dependency Injection | Constructores de los drivers | Desacoplamiento — facilita testing |
| Template Method | IDisplayDriver define el contrato | Todos los drivers cumplen el mismo contrato |

# 3. Estructura del Proyecto

| Archivo / Carpeta | Descripción |
| --- | --- |
| MochiES_Firmware/ | Proyecto nanoFramework — corre en el ESP32 |
| ├── Program.cs | Punto de entrada, loop principal, selección de display |
| ├── Drivers/IDisplayDriver.cs | Interfaz común para todos los displays |
| ├── Drivers/Lcd1602Driver.cs | Driver para LCD1602 + módulo I2C PCF8574 |
| ├── Drivers/Ssd1306Driver.cs | Driver OLED 128×64 — I2C directo sin librerías externas |
| ├── AnimacionesMochi.cs | Frames de animación para SSD1306 (auto-generado por GifConverter) |
| ├── AnimacionesLcd.cs | Animaciones custom chars para LCD1602 |
| └── packages.config | NuGets: Hardware.Esp32 + Device.I2c |
| MochiES_GifConverter/ | Herramienta WinForms — corre en la PC |
| ├── FormConverter.cs | Convierte GIFs animados → byte arrays C# para el firmware |
| └── Program.cs | Punto de entrada WinForms |
| MochiES_Configurador/ | Herramienta WinForms — configura y flashea el dispositivo |
| ├── FormFlasher.cs | Flashea nanoFramework y firmware MochiES desde la PC |
| └── Program.cs | Punto de entrada — abre FormFlasher |
| MochiES.sln | Solución Visual Studio con los 3 proyectos |
| .gitignore | Excluye .vs/, bin/, obj/, *.vsidx y archivos de sistema |
| README.md | Documentación principal del proyecto |

# 4. Componentes Principales del Firmware

## 4.1 IDisplayDriver — Interfaz abstracta

Define el contrato que todos los drivers de pantalla deben implementar. Gracias a esta interfaz, Program.cs nunca sabe con qué display está hablando.

public interface IDisplayDriver

{

void Limpiar(); // Borra el contenido

void Mostrar(); // Envía buffer a la pantalla

void MostrarTexto(int col, int fila, string texto);

void CargarFrame(byte[] frameData); // Carga un frame de animación

int Ancho { get; } // En pixels o columnas

int Alto { get; } // En pixels o filas

bool EsGrafico { get; } // true=SSD1306, false=LCD

}

## 4.2 Lcd1602Driver — LCD texto 16×2

Implementa comunicación I2C con el módulo PCF8574 que viene soldado al LCD. Soporta texto ASCII y hasta 8 custom characters simultáneos para animaciones.

| Pin I2C | Conectar a | GPIO ESP32 | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | Riel + (3.3V) | Rail rojo de la protoboard | También acepta 5V en algunos módulos |
| GND | Riel − (GND) | Rail azul de la protoboard | Tierra común con el ESP32 |
| SDA | GPIO 20 | Pin SDA del ESP32 | Datos I2C — cable amarillo |
| SCL | GPIO 21 | Pin SCL del ESP32 | Clock I2C — cable naranja |

Cómo saber si tu módulo es 0x27 o 0x3F El módulo PCF8574 tiene 3 pads (A0/A1/A2) que definen la dirección. • Sin puentes soldados → 0x27 (el más común — probá este primero) • Con algún puente soldado → puede ser 0x3E, 0x3F u otra • Si con 0x27 no funciona: cambiá DISPLAY_ADDRESS = 0x3F en Program.cs

## 4.3 Ssd1306Driver — OLED gráficos 128×64

Driver escrito directamente sobre I2C sin depender de Iot.Device.Ssd13xx. Esto evita todos los problemas de incompatibilidad de API con nanoFramework.

Por qué NO usar Iot.Device.Ssd13xx La librería Iot.Device.Ssd13xx tiene una API que cambia entre versiones. Los métodos DrawPoint, BasicFont y Ssd13xxDisplayResolution NO existen en nanoFramework. La solución: Ssd1306Driver.cs escribe comandos I2C directamente al chip — sin dependencias. NuGets necesarios: nanoFramework.Hardware.Esp32 + nanoFramework.Device.I2c (solo estos dos)

Organización de memoria del SSD1306:

8 páginas × 128 bytes = 1024 bytes por frame

Página 0: filas 0-7 (128 bytes)

Página 1: filas 8-15 (128 bytes)

...

Página 7: filas 56-63 (128 bytes)

Cada byte = 8 pixels verticales

Bit 0 = fila superior del byte, Bit 7 = fila inferior

## 4.4 GifConverter — Herramienta de conversión

Aplicación WinForms (proyecto MochiES_GifConverter) que convierte cualquier GIF animado al formato de byte arrays que usa el firmware.

- Carga un GIF animado desde disco

- Extrae cada frame individualmente

- Redimensiona automáticamente a 128×64 pixels

- Convierte a blanco/negro con umbral de 128

- Organiza los datos en el formato de páginas del SSD1306

- Genera el código C# listo para pegar en AnimacionesMochi.cs

- Botón 'Copiar C#' para pegarlo directamente

## 4.5 Configurador + FormFlasher — Flasheo desde la PC

Aplicación WinForms (proyecto MochiES_Configurador) que permite flashear el dispositivo sin salir del entorno. Usa la herramienta nanoff internamente.

- Detecta automáticamente los puertos COM disponibles

- Selector de target: ESP32_C3, ESP32_WROVER_KIT (Hemmel TEK-002), ESP32_S2, ESP32_S3

- Botón 'Flashear nanoFramework' — instala el runtime C# en el chip (solo una vez)

- Botón 'Flashear Firmware' — sube el firmware MochiES compilado

- Log en tiempo real con la salida de nanoff

- Soporte para .bin externo si compilás el firmware aparte

Prerequisito para usar el Configurador pip install nanoff (requiere Python 3.x instalado) La app llama a nanoff internamente — debe estar disponible en el PATH del sistema. Si nanoff no está en el PATH: aparece el mensaje de error en el log con instrucciones.

# 5. Instalación y Configuración

## 5.1 Prerequisitos

| Herramienta | Versión | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio 2022 | Community (gratuito) | IDE principal — compilar y deployar |
| Extensión nanoFramework | Última disponible | Soporte ESP32 en Visual Studio |
| Python 3.x | 3.8 o superior | Requerido por nanoff |
| nanoff | pip install nanoff | Flashea nanoFramework al ESP32 |
| Driver CH340 | Según tu OS | Comunicación USB con el ESP32 |

## 5.2 Pasos de instalación

Paso 1 — Flashear nanoFramework al ESP32 (una sola vez)

pip install nanoff

# Kit Hemmel TEK-002 (ESP32-S):

nanoff --target ESP32_WROVER_KIT --update --serialport COM3

# ESP32 C3 Mini:

nanoff --target ESP32_C3 --update --serialport COM3

Reemplazá COM3 por el puerto real. En Windows: Administrador de dispositivos → Puertos COM.

Paso 2 — Clonar el repositorio

git clone https://github.com/Juanzett/MochiES.git

cd MochiES

Paso 3 — Abrir en Visual Studio

- Abrir MochiES.sln — contiene los 3 proyectos

- Click derecho en MochiES_Firmware → Administrar paquetes NuGet

- Instalar: nanoFramework.Hardware.Esp32  y  nanoFramework.Device.I2c

- NO instalar Iot.Device.Ssd13xx — el driver está incluido en el proyecto

Paso 4 — Configurar el display

Editar las dos líneas de configuración en MochiES_Firmware/Program.cs:

// Para LCD1602 (el que tenés ahora con el kit Hemmel):

static readonly DisplayTarget DISPLAY_TARGET = DisplayTarget.Lcd1602;

static readonly int DISPLAY_ADDRESS = 0x27; // probar 0x3F si no funciona

// Para SSD1306 OLED (cuando lo agregues):

static readonly DisplayTarget DISPLAY_TARGET = DisplayTarget.Ssd1306;

static readonly int DISPLAY_ADDRESS = 0x3C; // probar 0x3D si no funciona

Paso 5 — Compilar y deployar

- Conectar el ESP32 por USB

- En Device Explorer de Visual Studio, seleccionar el dispositivo

- Click en Deploy (Ctrl+F5)

- Ver salida en: Ver → Salida (Ctrl+Alt+O)

# 6. Git y Control de Versiones

## 6.1 El .gitignore y por qué es importante

El archivo .gitignore evita que Visual Studio agregue al repositorio archivos que no deberían estar ahí — en especial la carpeta .vs/ que contiene índices locales (.vsidx) que Git intenta leer mientras VS los tiene bloqueados con acceso exclusivo.

Error típico sin .gitignore correctamente configurado error: open("MochiES/.vs/MochiES_Firmware.vsidx"): Permission denied fatal: Unable to process path MochiES/.vs/... Causa: Visual Studio bloquea los archivos .vsidx mientras está abierto. Solución: Agregar .vs/ al .gitignore y nunca commitear esos archivos.

## 6.2 Limpiar .vs/ si ya fue trackeado

Si la carpeta .vs/ ya está en el repositorio, ejecutar estos comandos una sola vez:

git rm -r --cached .vs/

git commit -m "Eliminar .vs/ del tracking"

# Desde ese momento el .gitignore previene que vuelva a agregarse

## 6.3 Flujo de trabajo recomendado

- Trabajar normalmente en Visual Studio

- Para commitear: NO es necesario cerrar Visual Studio si el .gitignore está correctamente configurado

- Si aparece el error de Permission denied: cerrar VS, commitear, reabrir

- Usar git rm -r --cached .vs/ si la carpeta ya existe en el repo

# 7. Roadmap del Proyecto

| Fase | Nombre | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 ✅ | Firmware base | Driver LCD1602 · Driver SSD1306 · IDisplayDriver · AnimacionesMochi · AnimacionesLcd |
| Fase 2 🔄 | Herramientas desktop | GifConverter (listo) · Configurador WinForms con FormFlasher · Monitor serial |
| Fase 3 📋 | Sensores del kit | DHT11 · RTC · Joystick · Control IR · Sensor de sonido · Display en LCD |
| Fase 4 📋 | Conectividad | Comunicación Serial USB · Configuración en caliente · Guardado en flash del ESP32 |
| Fase 5 📋 | App móvil | App Android/iOS · Conexión BLE · Conexión WiFi · Notificaciones · Google Maps |

# 8. Componentes del Kit Hemmel TEK-002

Inventario completo con descripción y forma de conexión al ESP32.

| Componente | Para qué sirve | Cómo conectarlo | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| NodeMcu ESP-32S (38 pines) | Microcontrolador WiFi + BT | GPIO, PWM, ADC, I2C, SPI, UART | — |
| LCD1602 c/Módulo I2C | Display texto 16×2 | SDA=GPIO20, SCL=GPIO21 | 0x27 / 0x3F |
| Módulo RC522 + RFID | Lector tarjetas sin contacto | SPI (MOSI/MISO/SCK/CS) | — |
| Módulo Joystick | Eje X/Y analógico + botón | 2× ADC + 1× GPIO | — |
| Módulo Teclado 4×4 | 16 teclas matriciales | 8× GPIO (4 filas + 4 cols) | — |
| Módulo RTC DS1307 | Reloj tiempo real | I2C (comparte SDA/SCL) | 0x68 |
| Sensor Nivel de Agua | Resistencia variable | 1× ADC analógico | — |
| Sensor DHT11 | Temperatura y humedad | 1× GPIO (protocolo 1-wire) | — |
| Módulo RGB | LED RGB 4 pines | 3× GPIO + PWM | — |
| Driver ULN2003 + Motor 28BYJ-48 | Motor paso a paso 5V | 4× GPIO | — |
| Módulo Relay 1 Canal | Controla cargas 220V | 1× GPIO (HIGH/LOW) | — |
| Potenciómetro 10K | Divisor de tensión variable | 1× ADC analógico | — |
| Display 7 Seg. 1 dígito | Muestra números 0-9 | 7× GPIO o con 74HC595 | — |
| Display 7 Seg. 4 dígitos | Muestra 4 dígitos | SPI con chip TM1637 | — |
| Matrix LED 8×8 | 64 LEDs en grilla | SPI (MAX7219) | — |
| Servomotor 9G | Giro 0-180° controlado | 1× PWM | — |
| Módulo Micrófono | Sensor de sonido | 1× ADC o GPIO digital | — |
| Control Remoto IR + Receptor | Señales infrarrojo | 1× GPIO (protocolo NEC) | — |
| Sensor de Llama | Detecta luz IR de fuego | 1× ADC o GPIO | — |
| Sensor LM35DZ | Temperatura analógica 10mV/°C | 1× ADC | — |
| Integrado 74HC595 | Shift register — expande GPIO | SPI (3 pines → 8 salidas) | — |
| Buzzer Pasivo + Activo | Activo: ON/OFF. Pasivo: tonos | 1× GPIO o PWM | — |
| Sensores de Inclinación | Detecta ángulo/volcado | 1× GPIO digital | — |
| Fotorresistencias (x3) | Resistencia varía con luz | 1× ADC + resistencia 10K | — |
| Switches con capuchones (x5) | Pulsadores momentáneos | 1× GPIO (pull-up interno) | — |
| LEDs 5mm R/G/A (x15) | Indicadores luminosos | 1× GPIO + R 220Ω | — |
| Resistencias 220Ω/1K/10K (x30) | Limitadoras / pull-up | En serie con LEDs/sensores | — |
| Protoboard 830 puntos | Área de prototipado | — | — |
| Jumpers M-M (65) y M-H (10) | Cables de conexión | — | — |
| Conector batería 9V | Alimentación externa | VIN del ESP32 | — |

# 9. Troubleshooting

Errores encontrados durante el desarrollo y sus soluciones.

| Error | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| CS0162 — Código inalcanzable | Usar const string o const bool para seleccionar el display. El compilador evalúa la constante en tiempo de compilación y marca la rama no usada como código muerto. | Usar static readonly DisplayTarget DISPLAY_TARGET = DisplayTarget.Lcd1602; (enum evaluado en runtime) |
| 'DrawPoint' no existe en Ssd1306 | La API de Iot.Device.Ssd13xx tiene métodos distintos según la versión del paquete. | No usar Iot.Device.Ssd13xx. El proyecto usa Ssd1306Driver.cs propio que escribe directo por I2C. |
| 'BasicFont' / 'Ssd13xxDisplayResolution' no existe | Misma causa: dependencia de Iot.Device.Ssd13xx. | Eliminar el NuGet Iot.Device.Ssd13xx del proyecto firmware. Solo se necesitan Hardware.Esp32 y Device.I2c. |
| 'InitializeComponent' no existe | Los proyectos WinForms del configurador no usan el diseñador de VS — la UI se construye manualmente. | No llamar InitializeComponent(). Toda la UI está en ConfigurarUI() dentro de cada Form. |
| using var — C# 7.3 no soportado | nanoFramework usa C# 7.3. La sintaxis 'using var' es C# 8.0+. | Reemplazar using var x = new Y() por var x = new Y() (sin using). |
| Permission denied al commitear (.vsidx) | Visual Studio bloquea archivos de la carpeta .vs/ con acceso exclusivo mientras está abierto. | 1) Cerrar VS antes de commitear. 2) Agregar .vs/ al .gitignore. 3) git rm -r --cached .vs/ |
| LCD no muestra nada | Dirección I2C incorrecta (0x27 vs 0x3F según el jumper del módulo PCF8574). | Probar con 0x27 primero. Si no funciona, cambiar a 0x3F en DISPLAY_ADDRESS. |
| ESP32 no se detecta en Visual Studio | Driver CH340 no instalado o nanoFramework no flasheado. | 1) Instalar driver CH340. 2) pip install nanoff. 3) nanoff --target ESP32_C3 --update --serialport COM3 |
| nanoff no encontrado al usar el Configurador | Python o nanoff no están instalados o no están en el PATH. | pip install nanoff — verificar que Python esté en el PATH del sistema. |

# 10. Contribuciones y Referencias

## 10.1 Cómo contribuir

- Fork del repositorio en GitHub

- git checkout -b feature/MiFeature

- git commit -m 'Descripción del cambio'

- git push origin feature/MiFeature

- Abrir un Pull Request en GitHub

## 10.2 Referencias

- .NET nanoFramework — https://www.nanoframework.net/

- nanoFramework IoT Devices — https://github.com/nanoframework/nanoFramework.IoT.Device

- Repo original Arduino/C — https://github.com/huykhoong/esp32_dasai_mochi_clone_and_how_to

- The Mochi (inspiración) — https://themochi.huykhong.com

- Documentación ESP32 — https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/

- LCD1602 + PCF8574 — https://wiki.keyestudio.com

## 10.3 Autor

Juan Zetterman — github.com/Juanzett/MochiES

Licencia MIT — ver archivo LICENSE en el repositorio.

MochiES — github.com/Juanzett/MochiES